Техническое задание

Аспиратор лабораторный для ветеринарии АСПЛ-034

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Аспиратор лабораторный для ветеринарии АСПЛ-034 предназначен для контролируемой аспирации (удаления) и утилизации различных биологических жидкостей во время лабораторных работ | · Остаточное давление:25кPa - 50кPa · Скорость отсасывания жидкости: ≥ 1,5L/min · Уровень шума: ≤ 65 дБ (A) · Напряжение питания: переменный ток AC 230V/50Hz, · Входная мощность: 90 Вт · Вес: 4,4 кг · Емкость ловушки для жидкости на входе: 3000ml · Габаритные размеры, мм: 215 * 380 * 340. Прибор не предназначен для использования в местах, где возможен контакт с легковоспламеняющимися и взрывоопасными газами; Режим работы прибора – повторно кратковременный с циклом в 45 минут: 30 минут работа и 15 минут перерыв. Электрические требования безопасности: класс I, тип оборудования В. Микропроцессорный контроллер вакуума с регулировкой верхнего и нижнего порога разряжения, с двухцветным индикатором-наличие. Условия эксплуатации: · Рабочая температура: 5 ~ 40 оС · Относительная влажность: ≤ 80% · Атмосферное давление: 86kPa ~ 106KPa Комплект поставки: Аспиратор с накопительным резервуаром; Педаль управления запорным клапаном; Набор шлангов силиконовых; Ручка для инструмента; Шнур питания сетевой. |